江苏省盐城技师学院

新能源汽车检测与维修专业采购项目建设参数公示

（意向公示）

江苏省盐城技师学院近期拟对新能源汽车检测与维修专业采购项目启动采购程序，为充分创造条件让供应商参与采购项目，根据《政府采购信息发布管理办法》（财政部令〔2019〕101号）、《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）精神，现将有关该项目的主要用途、功能及使用目的、采购需求（技术参数、主要配置、售后服务等）进行公示。

详见附件：采购需求书。

本次公示是采购需求的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

如有异议，请于本公示后五日内，书面送（寄）达我校（需盖章），逾期不予接受。

联系地址：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心14楼1412办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师 0515—68661002/13905109103

江苏省盐城技师学院招投标办公室

2024年10月29日

江苏省盐城技师学院新能源汽车检测与维修专业采购项目参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟测量界面系统 | 一、产品要求： 虚拟测量界面需能够与实验器接通，可将实验模块插入实验器，连接电脑，使用多媒体课程软件进行实验实训。通过虚拟测量界面系统的信号发生功能产生幅值在10V以内可调、频率在5M Hz内可调的正弦波、三角波、矩形波等信号，并通过虚拟测量界面系统的虚拟示波器进行信号采集和波形显示（非PPT）。 二、配置要求： 虚拟测量界面及配套驱动软件安装程序；电源线；USB线； 三、参数要求 （1）虚拟测量界面处理器需带测量存储器；配置USB接口；配置WLAN/WiFi接口，2.4GHz, IEEE 802.11b/g/n；所有插孔均可插接2mm导线；可通过串行总线系统同时连接任意数量的实验器；DSP处理器运算位数需达到32位或以上，传输速率≥12Mbits/s （2）虚拟测量界面配置至少4个10 MHz带宽的模拟差分放大器输入，安全电压≥100V，采样速率≥100兆，量程≥9个，记忆深度为4 x 8k x32 bits； （3）虚拟测量界面配置至少2个测量电流的模拟输入，过流保护≥5A，采样速度≥250千，2个测量范围，12字节分辨率； （4）虚拟测量界面配置至少16位数字信号输出，其中通过插座输出≥8位，TTL/ CMOS，时钟频率为介于0 - 100千赫，抗电强度+/ - 15 V； （5）虚拟测量界面配置数字信号输入≥16位，其中通过插孔输入≥8位，记忆深度16位x2 K，TTL/ CMOS，采样率0 - 100千赫，抗电强度+/-15 V； （6）虚拟测量界面配置继电器≥8个； ★（7）虚拟测量界面配置至少2个虚拟电压表，2个虚拟电流表：AC，DC，量程从100mV到50V至少9个，谐波真有效值，AV； （8）虚拟测量界面配置1个带8个继电器的虚拟仪器，1个万用表：万用表可在多媒体课程软件中显示； ★（9）虚拟测量界面配置1个虚拟2/4通道示波器：带宽≥10MHz，步长（20 mV - 10 V）≥9个，触发和预触发， 至少25个时间量程（100ns - 10 s），XY和XT模式； （10）虚拟测量界面配置1个可调直流电压，介于0 - 10 V； ★（11）虚拟测量界面配置1个信号发生器：频率介于0.5Hz - 5MHz，幅值介于0 - 10 V，可产生正弦波，方波，三角波； ★（12）虚拟测量界面配置1个任意函数发生器，1个脉冲发生器； ★（13）虚拟测量界面配置1个三相电源，频率介于0 – 150Hz，幅值介于0 - 14 Vrms； （14）配置1个可调直流电源，幅值≥+/- 20 V （15）配置1个相移和时钟速率可调的三相电源。 （16）设备尺寸：40 x 40 x 10cm （长*宽*高）。 | 套 | 5 |
| 2 | 虚拟测量界面系统测量导线套装 | 一、产品要求： 用于虚拟测量界面系统实验的2mm测量导线和跨接桥套装。 二、配置要求： 配置至少1个分流电阻板， 10个跨接插头，2个2mm和4mm导线线径规格转接插头，不少于30根不同规格的2mm导线。 三、参数要求 （1）分流电阻需使用PCB板，可以对系统的模拟输入进行电流测量。包含至少6个并联电阻：范围为1-100欧姆；对于电阻器识别、电压测头和电流输入的符号需使用丝网印刷，配备至少20孔的插排； （2）虚拟测量界面系统的连接电缆套装至少包含30根不同颜色的连接导线，导线直径≤2mm，其中45cm长度的导线不少于14根，15cm长度的导线不少于12根； （3）上述导线中应包含2个2mm和4mm导线线径规格转接插头，4mm插头为安全测量插头。 | 套 | 5 |
| 3 | 数字万用表 | 一、产品要求 该产品是一种具有红外通信的通用精密实验室万用表，用于高质量、通用的测量和测试，适用于教育设施、发电厂、过程控制装置等。能进行导通性和二极管测试、可通过实验器的红外接口连接到虚拟测量界面，并将测量结果和设置投影到软件里。自动范围选择和电池关闭，最小/最大和数据保持功能 二、配置要求 数字万用表及保护套、测量引线、1 x备用保险丝、9V电池 三、参数要求： （1）3¾-数字万用表；分辨率≥为±3100位 （2）测量等级为≥CATII-1000 V （3）电压和电流测量范围：30 mV-1000 V DC，3 V-1000 V AC；3mA-16A直流电；30毫安-10安交流电; （4）电阻测量至少应包括30 ohm和30Mohm两个量程 （5）电流测量范围高达300 mA的安全保险丝 | 套 | 5 |
| 4 | 虚拟测量界面系统配套实验器 | 一、产品要求： 实验器可通过专用总线连接虚拟测量界面或其它实验器，插入实验模块并读取数据进行实验实训。 二、参数要求： （1）该实验器可通过专用总线连接虚拟测量界面或其它实验器，连接实验模块并读取数据，且能与数字万用表通信的IrDA接口相连。 （2）实验器配置插孔能够输出恒定直流电压（+15V，+5V，-15V）和可变三相交流电压（有效值≥14V，频率≥140Hz），并通过虚拟测量界面配套软件实现。 （3）实验器设置实验模块插入弹出机构。 | 套 | 10 |
| 5 | 汽车电子电气基础实验系统 | 一、产品要求： 该实验系统用于汽车电子电气基础知识的教学。实验系统包含许多独立的小型电子电气元件模块，可在课程软件的指导下搭建实现特定功能的汽车功能电路。 二、配置要求： 包含至少80个电气元件模块组，配套汽车电子电气课程软件。 三、技术参数： （1）该系统配置的多媒体课程软件需包含内置虚拟测量仪器，可以采集测量各种信号直接得出测量结果和激活故障，该系统需包含相关课程的理论和背景知识以及课程所需动画仿真演示，能够绘制曲线、保存实验结果、进行知识测试。汽车电子电气基础实验系统软硬件一体化课程至少需可以完成的实训教学项目包含：直流、交流电压、电阻、电流、欧姆定律、串联、并联和混联电路；分压器；欧姆电阻、光敏电阻、热敏电阻；电位器；二极管（二极管、齐纳二极管、标准二极管）；电容器；线圈和继电器等。 （2）实验器需配置节点≥70个且每个节点需包括相互连接的插口≥9个。 （3）实验器需配置电气元件模块≥80个，类型包括开关、灯泡、电阻、电位计、热敏电阻（PTC和NTC）、发光二极管、线圈、齐纳二极管、二极管、电解电容、电容器、晶体管、继电器、扬声器、12V电机、场效需管，模块针脚直径为2mm。 | 套 | 1 |
| 6 | 汽车电子电气基础实验系统配套连接导线套装 | 一、产品要求： 用于汽车电子电气基础实验系统的测量导线和跨接插头套装。 二、配置要求： （1）需包含直径为2mm的导线，导线颜色至少4种以上，导线尺寸范围：15cm-50cm。导线数量≥100根，导线类型需包含测量导线、安全探头、跨接插头等。 （2）导线耐压不小于50 V，耐流不小于10 A。 | 套 | 1 |
| 7 | 汽车电子电气基础实验系统配套实验器 | 一、产品要求： 该实验器用于放置汽车电子电气基础实验模块，并能通过专用接口连接到虚拟测量界面。 二、配置要求 （1）该实验器可通过专用接口连接到到虚拟测量界面，并可通过2毫米插座进行固定和可变电源连接，连接节点需不低于70个，且每个节点需带有至少9个以上的2 mm插孔 （2）该实验网格边长范围需控制在6-8mm，具备≥4个电源线，并可通过2 mm插孔实现连接，输出可变三相电源，触点负载不小于10 A。 （3）该实验器需设置≥70个内部短接的方块节点。不同电路是可通过在实验器板上的节点之间插入插件模块来进行搭建。节点之间可以使用跳线进行连接。 | 套 | 1 |
| 8 | 新能源汽车电机驱动实验系统 | 一、产品要求： （1）该实验系统用于新能源汽车高压电池上下电控制、电机及其驱动控制的原理、检测和诊断教学，包括高压电池、电机控制器和驱动电机三个模块，配备永磁同步、鼠笼异步和绕线式等三种转子。 （2）该产品能够插入实验器，与虚拟测量界面系统配套使用。 二、配置要求： （1）1个带高压接触器的高压电池实验模块； （2）1个可自整流的变流器实验模块； （3）1个电机实验模块（包含定子和三相绕组、电容和带恒流电源的温度传感器、永磁同步、鼠笼异步和绕线式三种转子、飞轮、频闪灯） （4）“异步电机技术”、“新能源汽车电机驱动”多媒体课程软件。 技术参数： （1）该实验系统需带有高压接触器和高压电池实验模块，并配置自诊断功能的高压电池智能接触器（SMR），能够进行接触器故障的自诊断（如接触器粘连），配置两动作式高压维修开关，能模拟实车Ready上电模式； （2）该系统可通过课程软件页面激活至少13个典型故障（例如接触器粘连、接触器控制回路和负载回路故障），故障通过高压故障灯提醒，可模拟主动放电和被动放电。 ★（3）该系统需配置变流器实验模块，且该模块需具备自整流功能，带有MOSFET晶体管≥6个，中间电压≤40V，输出电流≤1A，软件控制的多路复用器可通过LED灯指示MOSFET的开关状态，MOSFET的控制可通过相需虚拟仪器实现手动控制或者自动控制。 ★（4）电机实验模块需配置≥3种类型的转子和1个可以进行电机转速测量的频闪灯，转子可在电机工作中或者停机时任意更换，电机实验模块可独立工作，也可以与变流器实验模块连接工作 ★（5）该系统需内置三相变频器，其中时钟频率可进行两档可调；调制模式至少包含5种（需包括Sine、SV-Sine）。 （6）该实验系统配套课程软件需集成虚拟测量仪器且包含至少6种以上的通用工具和专用工具。 （7）实验模块能够插入实验器，接通虚拟测量界面，使用“新能源汽车电机驱动”课程软件进行实验实训，配置高压电池接触故障诊断任务≥5个，驱动电机故障诊断任务≥3个和电机驱动系统综合故障诊断任务≥15个，这些故障通过点击课程软件中的故障工单进行激活。 （8）该系统需配置带高压接触器的高压电池实验模块≥1个、可自整流的变流器实验模块≥1个、电机实验模块≥1个，且该电机实验模块需包含定子和三相绕组、电容和带恒流电源的温度传感器、永磁同步、鼠笼异步和绕连三种转子、飞轮、频闪灯等内容。 （9）该实验系统至少需包含“异步电机技术”、“新能源汽车电机驱动”2种多媒体课程软件。该课程软件需可演示用频闪灯进行转子转速测量实验；可演示电机启动和旋转；可演示单个晶体管通断控制电机转动实验；可演示电机控制策略实验。 （10）该系统设备尺寸≥40 x 80 x 10cm （长*宽*高）。 | 套 | 1 |
| 9 | 两极电压测试仪 | 一、产品要求： 两极电压测试仪带有四个独立的电压指示器，可通过LED清晰显示状态和测量值。 二、技术参数： （1）该测试仪需带有独立的电压指示器≥4个，并可通过LED清晰显示状态。 （2）该测试仪电压测量范围： 介于12 - 690 V/AC/DC （3）该测试仪安全类别：为≥ CAT III 690 V, CAT IV 600 V （4）该测试仪保护等级 ：为≥ IP 64 | 套 | 1 |
| 10 | 新能源汽车DC/AC逆变实验系统 | 一、产品要求： （1）该产品用于新能源汽车DC/AC逆变工作原理和检测诊断的实验实训。 （2）该产品能够插入实验器，并与虚拟测量界面系统配套使用。 二、配置要求： （1）该实验系统工作电压为15V，可插入到虚拟测量界面的实验器中。 （2）该实验系统需包括电位器和白炽灯，并带DC-AC转换器和PWM发生器，且能完成工作电压为15V时正半波和负半波产生实验。 （3）该实验系统需配套多媒体课程软件，并能集成虚拟测量的仪器需包含示波器、电压表、电流表、函数发生器、脉冲发生器、任意信号发生器等，且能够绘制曲线、保存实验结果、进行知识测试。 （4）该实验模块能够插入实验器，接通虚拟测量界面，并使用“新能源汽车DC/AC逆变”课程软件进行实验实训。 | 套 | 1 |
| 11 | 新能源汽车DC/DC升压变换实验系统 | 一、产品要求： （1）该产品用于新能源汽车DC/DC升压变换工作原理和检测诊断的实验实训。 （2）该产品能够插入实验器，并与虚拟测量界面系统配套使用。 二、配置要求： ★（1）DC/DC升压变换实验模块需包含DC-DC变压电路，控制电路带信号灯，线圈插槽，电容器插槽；跨接插头、电容器、带铁芯的线圈，输入电压：5V DC ；输出电压： 40V DC；电容器：100 µF；线圈：900匝、300匝可选； （2）该实验系统需配套多媒体课程软件，并能集成虚拟测量的仪器≥包含示波器、电压表、电流表、函数发生器、脉冲发生器、任意信号发生器等，且能够绘制曲线、保存实验结果、进行知识测试。 （3）实验模块能够插入实验器，接通虚拟测量界面，使用“新能源汽车DC/DC升压变换”课程软件进行实验实训。 | 套 | 1 |
| 12 | 新能源汽车DC/DC降压变换实验系统 | 一、产品要求： （1）该产品用于新能源汽车DC/DC降压变换工作原理和检测诊断的实验实训。 （2）该产品能够插入实验器，与虚拟测量界面系统配套使用。 二、配置要求： （1）DC/DC降压变换实验模块包含DC-DC变压电路，控制电路带信号灯，线圈插槽，电容器插槽；跨接插头、电容器、带铁芯的线圈，输入电压：5V DC ；输出电压： 40V DC；电容器：100 µF；线圈：900匝、300匝可选； （2）该实验系统需配套多媒体课程软件，并能集成虚拟测量的仪器需包含示波器、电压表、电流表、函数发生器、脉冲发生器、任意信号发生器等，且能够绘制曲线、保存实验结果、进行知识测试。 （3）实验模块能够插入实验器，接通虚拟测量界面，使用“新能源汽车DC/DC降压变换”课程软件进行实验实训。 | 套 | 1 |
| 13 | 新能源汽车高压互锁实验系统 | 一、产品要求： （1）该产品用于新能源汽车高压互锁工作原理和检测诊断的实验实训。 （2）该产品能够插入实验器，与虚拟测量界面系统配套使用。 二、配置要求： （1）该高压互锁实验模块需能够模拟高压电池、驱动电机、电机控制器和空调压缩机组成的高压互锁回路。（含高压互锁电路，故障开关）； ★（2）该实验模块能够插入实验器，接通虚拟测量界面，使用“新能源汽车高压互锁”课程软件进行实验实训，配置至少5个通过点击课程软件中的故障工单进行激活的高压互锁故障。 （3）该实验系统需配套多媒体课程软件，并能集成虚拟测量的仪器需包含示波器、电压表、电流表、函数发生器、脉冲发生器、任意信号发生器等，且能够绘制曲线、保存实验结果、进行知识测试。 | 套 | 1 |
| 14 | 新能源汽车高压安全实验系统 | 一、产品要求： （1）该产品用于新能源汽车高压安全系统原理和检测诊断的实验实训。 （2）该产品能够插入实验器，与虚拟测量界面系统配套使用。 二、配置要求： （1）该系统需包含人体安全实验模块，可验证人体电阻开关、电工安全手套、绝缘垫、接地、手—手电阻测量、手—单脚电阻测量、手—双脚电阻测量、手—胸电阻测量、胸—单脚电阻测量、胸—双脚电阻测量。 （2）实验模块能够插入实验器，接通虚拟测量界面，使用“新能源汽车高压安全”课程软件进行实验实训。 （3）该实验系统需配套多媒体课程软件，并能集成虚拟测量的仪器需包含示波器、电压表、电流表、函数发生器、脉冲发生器、任意信号发生器等，且能够绘制曲线、保存实验结果、进行知识测试。 | 套 | 1 |
| 15 | 高压电池断电实验系统 | 一、产品要求： （1）该产品用于新能源汽车高压电池上下电原理和检测诊断的实验实训。 （2）该产品能够插入实验器，与虚拟测量界面系统配套使用。 二、配置要求： ★（1）“高压电池断电”实验模块输出电压需不超过30V DC，需包含≥2个电池模组，≥1个微控制器，≥3个接触器（包括预充电阻）；高压维修服务插头，点火开关，点火信号灯，高压故障开关，高压故障灯，高压联锁桥接，汽车电网负载和指示灯； ★（2）该系统可模拟高压上电过程中三个接触器和预充电阻完成的预充电过程；高压电池输出电压由0V到4V再上升至40V；可模拟高压系统故障时预充电路接触器和负极接触器接通后主接触器无法接通的工作过程。 （3）该实验系统需配套多媒体课程软件，并能集成虚拟测量的仪器≥包含示波器、电压表、电流表、函数发生器、脉冲发生器、任意信号发生器等，且能够绘制曲线、保存实验结果、进行知识测试。 | 套 | 1 |
| 16 | 虚拟测量界面系统控制器终端 | 一、产品要求： 用于安装虚拟测量界面系统驱动程序和课程软件。 二、配置要求： （1）控制终端需配置≥27英寸一体机控制器 （2）CPU型号：≥I5 （3）内存≥16GB，硬盘≥1TB SSD （4）显示器≥27英寸 | 套 | 9 |
| 17 | 交换机 | 一、产品要求： 用于搭建课程软件的局域网共享资源库。 二、配置要求： - 接口能进行电脑供电布线、实训室局域网建设，需满足文件共享服务器和局域网驱动服务器； - 服务器与学生电脑均需在一个局域网中，可实现文件共享。 三、技术参数： （1）交换容量≥192Gbps，包转发速率≥42Mpps； （2）接口要求：个千兆电口≥24个，并提供至少4个独立非复用的上行1000Base-X SFP千兆光口，支持最大4K VLAN/支持基于MAC的VLAN/支持GUEST VLAN。 | 套 | 2 |
| 18 | 综合布线 | 一、产品要求： 用于搭建文件共享服务器系统。 二、配置要求： （1）实训室局域网建设（文件共享服务器是局域网驱动服务器，服务器与学生电脑均在一个局域网中，可实现文件共享） （2）布线采用隐藏式布线方式，注意美观。 三、技术参数： （1）实验室每个电脑工位设置三孔电源插座≥4个，供电布线根据实验电脑工位布局合理施工； （2）每个工位布线能够满足用电功率≥ 1kW； | 套 | 2 |
| 19 | 配套一体化学生桌 | 一、技术参数： （1）尺寸： 1800*800*750mm。 （2）要求能够隐藏布线。 （3）桌面厚度≥25MM，材质为三聚氰氨饰面板，要求前端下配前挡板和通线槽，柳钢，钢材厚度不低于1.5㎜，环氧树脂涂层。 | 套 | 9 |
| 20 | 配套一体化学生椅 | 一、技术参数： （1）椅架尺寸为：≥52*55*45cm； 椅面为：≥38*38*45cm （2）椅架：柳钢，钢材厚度不低于1.5㎜，环氧/聚酯粉沫涂层,椅面：贴合层-弯曲木，层压板（密胺），丙烯酸清漆。 | 套 | 33 |
| 21 | 课程卡储藏柜 | 一、技术参数： （1）尺寸： 1120*400*965mm； （2）隔板为厚度≥25MM的三聚氰氨饰面板，柜体为厚度≥18MM饰面板，背板为厚度≥8MM的饰面板，板材双面附带E1级树脂涂层。 （3）配置抽屉≥2个，课程卡储物格≥14个，每个储物格的尺寸为340*300*80mm。 | 套 | 2 |
| 22 | 一体化物品储物柜 | 一、技术参数： （1）尺寸： 800*600*2000mm； （2）柜体和门板为：≥18MM厚三聚氰氨饰面板，柜体表面树脂涂层，双面附带E1级树脂涂层。 （3）搁板为3块25MM厚饰面板。 | 套 | 1 |
| 23 | 频闪仪 | 一、技术参数： （1）该量程介于60~99999频闪/分 （2）测速精度≥0.001% （3）照度≥1500LUX （4）LCD显示屏显示 （5）配备≥7.4V/2200mA的锂电池电源 （6）工作环境温度介于-10~50℃ | 套 | 1 |
| 24 | 诊断仪 | 一、技术参数： （1）该诊断仪操作系统需搭载稳定的操作系统。 （2）处理器需配备≥八核以上的处理器，确保快速响需和处理复杂诊断任务。 （3）运行内存≥4GB、存储内存≥128GB，需满足大量数据存储和处理需求。 （4）支持OBD、专用线缆、跳线等多种方式进行电池包诊断‌包括高压系统框图、部件图、插座图、拆装引导等资料一体化。 （5）配备新能源电池包诊断盒，实现电池包离线检测的高效智能。 （6）可精准读取电池包SOC/SOH等信息，并提供电池保养建议。 （7）需要提供原厂级技术公告，车辆故障通病解决方案。 （8）具有一键寻求远程专家服务，在线解决疑难杂症。 （9）能够扫描生成系统拓扑图，一览全局。 | 套 | 1 |
| 25 | 示波器 | 一、技术参数： （1）该示波器带宽≥达到20 MHz、通道数≥拥有4个模拟通道和4个数字通道、最高波形捕获率≥‌400 MS/s、存储深度≥250 M样本、输入特性满足1 MΩ并联24 pF 、灵敏度范围介于10 mV/div到40 V/div、输入量程介于±50 mV到±200 V且具有≥12个量程可选；过载保护范围：±250 V (DC + AC peak)，且单个输入上提供过载保护，确保设备安全。 （2）该示波器垂直分辨率≥12位、波形缓存≥达到10000个、需配置示波器模块、USB2.0线、S形钩、万用表探头、红黑小鳄鱼夹、红黑大鳄鱼夹、护套转无护套适配器等。 | 套 | 1 |
| 26 | 示波器控制终端 | 一、产品要求： 示波器控制终端 二、技术参数： （1）PC平板二合一带键盘和触控笔 （2）端口≥具备2个Thunderbolt 4 （3）电池续航时间知识≥19H，处理器可进行5G连接 （4）处理器≥ i7 （5）内存≥16GB （6）储存空间≥ 256GB （7）屏幕分辨率≥2880 X 1920 (267 PPI)。 | 套 | 2 |
| 27 | 示波器控制终端键盘 | 一、产品要求： 配套示波器控制终端使用的键盘，与序号26设备部件一致。 二、技术参数： （1）PC平板二合一带键盘和触控笔 （2）与26项配套 | 套 | 1 |
| 28 | 兆欧表 | 技术参数： （1）具有智能安全保护系统、测量范围最大可测试绝缘阻值为999Mohms，以及200mA连续性测试。 （2）安全级别≥CAT III 600V、工作温度介于-10℃至+60℃、最大测试电压1000V直流、最低测试电压250V （3）该测试仪具备在测试后自动释放电路。 | 套 | 1 |
| 29 | 新能源汽车维修常用绝缘工具组套 | 一、产品要求： 新能源汽车常用绝缘工具组套。 二、技术参数： （1）该工具组套需≥包含68件新能源汽车工具组套（含4抽4层双开门工具车） （2）承重≥400KG； （3）360°万向刹车轮；抽屉有自动吸入功能；钢制滚珠滑轨； （4）全车尺寸（含车轮高）：≥600*500*1100； （5）≥包含29件绝缘套筒工具托组套、21件绝缘开口扳手螺丝批工具托组套、17件绝缘梅花扳手钳子工具托组套等。 | 套 | 1 |
| 30 | 电工防护套装 | 一、产品要求： 该防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、绝缘鞋、护目镜、安全帽。 二、配置要求： （1）带电作业绝缘手套≥0级：乳胶制成，使用电压1KV，执行标准：IEC 60903-2014。 （2）皮质耐磨手套：羊皮制成，螺纹透气布，松紧袖口设计，配魔术贴。 （3）绝缘鞋：防砸电绝缘；双密度聚氨酯（PU）一次成型鞋底，大底致密耐磨，中底柔软舒适配合防滑设计穿着舒适安全。柔软型全封闭鞋舌，有效防止飞溅液体进入。 （4）护目镜：镜面采用聚碳酸酯一次成型，具有高透光性、耐磨等特点，弧形180度大视野，防冲击、防风沙、防尘、防飞溅、防雾。 （5）安全帽：绝缘，防撞减震，防喷溅，抗撕裂，安全帽采用 ABS 硬质材质，H型框架强力支撑，二次加强顶筋保护，无毒、无味、无任何刺激。 （6）电气绝缘胶带PVC材质、无铅600V防潮耐酸碱，黄色18mm*10m*0.13mm | 套 | 6 |
| 31 | 工学一体化工具柜 | 一、技术参数： （1）采用优质冷轧钢板，环保静电喷塑，抽屉称重80KG （2）层板称重100KG，中心孔距38mm，方孔10*10mm，采用天地锁，配两把钥匙 （3）尺寸：H1800*W1000*D600mm | 套 | 2 |